PROCEDURE DES COMMUNICATIONS  A LA VHF :

1/ Appel de détresse. Navire ou personne sous la menace d’un danger grave et imminent (voie d’eau importante, incendie, échouement, homme à la mer etc …)

Appel sur la voie 16.

MAYDAY  MAYDAY  MAYDAY

ICI  MAWELYSA  MAWELYSA  MAWELYSA

Indicatif d’appel : FAE

Position du bateau (voir gps)

Nature de la détresse : ……………….

Type d’assistance requise : ………… .

Nombre de personnes à bord :

Intentions du responsable du navire : ….

Renseignements pour faciliter les secours : ….

Over (ou à vous)

Message à répéter autant de fois que possible jusqu’à réception d’une réponse.

2/  Appel d’urgence. Signaler une urgence concernant la sécurité du navire (demande de remorquage etc …) ou personne blessée ou malade.

Appel sur la voie 16.

PAN  PAN      PAN  PAN    PAN  PAN

# Appel à tous  appel à tous  appel à tous

ICI   MAWELYSA   MAWELYSA   MAWELYSA

# Indicatif d’appel : FAE

Position du bateau (voir gps)

Nature de l’urgence :

Les secours demandés :

Les intentions du responsable du navire :

Renseignements destinés à faciliter les secours

Over (ou à vous)

3/ Communication de sécurité. Signaler un danger lié à la sécurité de la navigation ou météo (objet dérivant etc)

Appel sur la voie 16.

# SECURITE   SECURITE   SECURITE

APPEL A TOUS   APPEL A TOUS   APPEL A TOUS

ICI   MAWELYSA   MAWELYSA   MAWELYSA

# Indicatif d’appel : FAE

Texte du message :

Message à répéter jusqu’à obtention de l’accusé reception d’une station côtière